| Malteri | Malt på Maltfabrikken |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opskrift |  | Skrevet af | Esben |
|  |  | Revideret | 06.12.2025 -2018 |

Batch

| Start °C | Slut °C | Timer | EBC | Bemærkning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < 55°C |  |  |  | Risiko for sporedannende bakterier (fra jord) |
| 55°C |  | 2-10 |  | Initial udtørring. Høj blæserhastighed |
|  | < 60°C |  |  | Risiko for DMS (dimethyl sulfide) |
| 60°C |  | 6-30 |  | Proteinmodificering |
|  | 80°C | 4 | 3-4 | Pilsner Malt |
|  | 90°C | 4 | 5-7 | Pale Malt |
|  | 110°C | 4 | 5-10 | Wienna Malt |
|  | 120°C | 4 | 10-20 | Munich Malt |
|  | >120°C |  |  | Enzymer denaturerer (ophører med at virke) |

Trin 1. Tid (Udtørring)

| Temperature (°C) | 55 | Ramp (°C/h) | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Damper (%) | 0 | Fan (%) | 100 |  |
| Differential Temperature (°C) |  |  |  |  |
| Humidity (% RH) |  |  |  |  |
| Time (Hours) (Mins) | 10 |  |  |  |

Trin 2. Tid (Proteinmodificering)

| Temperature (°C) | 60 | Ramp (°C/h) | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Damper (%) | 0 | Fan (%) | 50 |  |
| Differential Temperature (°C) |  |  |  |  |
| Humidity (% RH) |  |  |  |  |
| Time (Hours) (Mins) | 28 |  |  |  |

Trin 3. Tid (DMS og hærdning)

| Temperature (°C) | 90 | Ramp (°C/h) | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Damper (%) | 0 | Fan (%) | 50 |  |
| Differential Temperature (°C) |  |  |  |  |
| Humidity (% RH) |  |  |  |  |
| Time (Hours) (Mins) | 4 |  |  |  |

Trin 4. Tid (Nedkøling)

| Temperature (°C) | 30 | Ramp (°C/h) | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Damper (%) | 0 | Fan (%) | 100 |  |
| Differential Temperature (°C) |  |  |  |  |
| Humidity (% RH) |  |  |  |  |
| Time (Hours) (Mins) | 2 |  |  |  |

Umiddelbart herefter skal omrøreren køre i 24 timer (Manuel start) for at fjerne rodspirerne